# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿辐射保暖台 | 2台 | 2021年11月30日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 主要用途：用于新生儿辐射抢救 |  |
| 2 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 工作电源：AC220V/ 50HZ |  |
| 2.2 | 输入功率：≤700VA |  |
| 2.3 | 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 |  |
| 2.4 | 肤温控温范围：32℃～37.5℃ |  |
| ★2.5 | 肤温显示范围：5℃～65℃ |  |
| 2.6 | 控温精度：≤0.5℃ |  |
| ★2.7 | 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 |  |
| 2.8 | 床面温度均匀性：≤2℃ |  |
| 2.9 | 辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 |  |
| 2.10 | 婴儿床倾斜角度：无级可调 |  |
| 2.11 | APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 |  |
| 2.12 | 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 |  |
| 三 | 性能特点 |  |
| 3.1 | 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； |  |
| 3.2 | 设置温度与皮肤温度分屏显示； |  |
| 3.3 | 独立的超温保护系统； |  |
| 3.4 | 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； |  |
| 3.5 | 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； |  |
| 3.6 | 产品具有自检功能，多种故障报警提示； |  |
| 3.7 | 前面板具有温度校正功能； |  |
| 3.8 | 具有肤温传感器脱落报警提示功能； |  |
| 3.9 | 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； |  |
| 3.10 | 具有数据储存功能； |  |
| 3.11 | 具有APGAR评分计时功能； |  |
| 3.12 | 具有RS-232接口。 |  |