# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用数控煮沸消毒器 |  | 2021年11月30日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备参数及配置 |  |
| 1 | 主要适用于医院硬式内窥镜，管腔器械，手术刀，止血钳，内镜活检钳，镊子，换药碗，各种盘子，圆桶等器械高洁渡清洗后的煮沸消毒、上油、防锈。 |  |
| 1.1 | 主要技术参数 |  |
| ★1.2 | 内舱尺寸：≥600*300*288 |  |
| 1.3 | 容积：≥52L |  |
| 1.4 | 内槽及外装饰罩：304不锈钢拉丝板 |  |
| ★1.5 | 全自动 水位控制：全自动水位控制，当水位到了设定位置自动停止并自动开始工作，缺水能自动补给。 |  |
| ★1.6 | 主控制系统及触摸屏：彩色液晶触摸屏，PLC可编程序控制， 24组可编程序，预置标准程序可随时工作。并可显示舱内温度、工作运行时间、报警信息等参数；一键启动启动方便快捷，具有故障自动检测功能及提示故障处理方法。稳定性高，提供液晶显示屏操作画面。 |  |
| ★1.7 | 显示AO 值：高效的93度煮沸消毒功能，显示屏直接显示AO值，符合国家要求，保证了消毒效果，提供A0值显示画面。 |  |
| 1．8 | 全自动进水，高温泵自动排水功能：全自动进水，高温排水泵自动快速排水。 |  |
| ★1.9 | 安全保护功能：漏电、超温度、超电压、超电流自动保护指示及无溶液干烧保护。 |  |
| 1.10 | 加热方式：电加热 |  |
| 1.11 | 加热功率：4KW |  |
| 1.12 | 消毒温度：93℃热消毒。 |  |
| 1.13 | 温度可调： 0-98℃可调 |  |
| 1.14 | 煮沸时间可调： 1-480min可调 |  |
| 1.15 | - 装载量：580*380*250篮筐一个，网孔10*10mm |  |
| 1.16 | - 水源要求：0.30-0.50MPA |  |
| 1.17 | 电源电压：AC380V/50HZ |  |
| 二 | 产品证件 |  |
| ★2.1 | 产品注册证 ：提供二类医疗器械注册证，提供国家产品检验报告，提供国家医疗器械电磁兼容检验报告，提供13485认证，CE认证，14001认证 |  |