# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 1台 | 2021年12月31日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本特性及技术要求 |  |
| ★1.1 | 单卡可测量实测参数： PH，pCO2，pO2，Na+，K+，Ca++，Cl-，Glu，Lac，Crea，Hct |  |
| 1.2 | 数据存储：≥2000个测量结果 |  |
| 1.3 | 吸样量：≤92ul |  |
| 1.4 | 测量时间：≤35秒（校准≤165秒） |  |
| 1.5 | 工作温度：15~30℃；储存温度：0~45℃ |  |
| ★1.6 | 测试卡为干化学测试卡，测试卡自带电极和定标液，无需更换电极和试剂包，单卡单人份，不造成浪费 |  |
| 1.7 | 测试卡储存：测试卡常温储存（15-30℃），无需冷藏和复温，方便使用 |  |
| 1.8 | 电池：彩屏主机及便携读数器均使用锂离子可充电电池，电池可支持完成≥70个样本检测 |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 仪器硬件 1.彩屏主机 1台 2.便携读数器 1 台 主机及读数器可分离操作，并可手持，灵活使用 |  |
| ★2.2 | 数据连接：无线数据传送，蓝牙及wifi 主机与读数器蓝牙连接；主机可通过无线网络与数据管理系统连接，能连接手麻系统 |  |
| 三 | 使用要求 |  |
| ★3.1 | 整机保修（包括所有易耗件）2年，且为2021年生产。 |  |