# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽治疗仪 | 2台 | 2021年12月31日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本特性及技术要求 |  |
| 1.1 | - 通道数量：四通道，八个电极，治疗强度可单独调节； |  |
| ★1.2 | - 设备包含：TENS经皮神经电刺激、NMES神经肌肉电刺激 |  |
| 1.3 | - 电流强度：0-120mA，步进1mA |  |
| 1.4 | - 输出频率：1-150Hz，步进1Hz |  |
| 1.5 | - 输出脉宽：50-450μs，步进10μs |  |
| 1.6 | - 脉冲持续时间：1-30s，步进1s |  |
| 1.7 | - 便携手持式主机，可充电，中文操作界面，操作简单便捷。 |  |
| ★1.8 | - 2+2模式，设备允许同时执行两个不同的程序。从而允许同时治疗两个患者或两个肌肉组。 |  |
| 1.9 | - 四段式处方编程，提高治疗效果，丰富患者治疗体验。 |  |
| 1.10 | - 治疗处方：≥250个临床处方 |  |
| 1.11 | - 自定义≥15个个人处方，所有处方均可添加至收藏夹。 |  |
| 1.12 | - 所有处方均可在治疗时对调节频率、脉宽、治疗时间等参数均可进行针对性调节。 |  |
| 1.13 | - 近期使用的10个处方可便捷调用，且自动记录上次治疗强度大小，可直接使用。 |  |
| 1.14 | - 具有处方治疗图示功能，明确电极放置位置，精确治疗且具有示教作用 |  |
| 1.15 | - 电池：可充电电池 |  |
| 1.16 | - 可进行分段式治疗：在一次治疗过程中，可以分多段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果。 |  |
| 1.17 | - 要求具体报主要配件电极连接缆线等价格 |  |
| 2 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 1）主机（含电池）*1 2）电极连接缆线*4 3）充电器*1 |  |
| 3 | 使用要求 |  |
| ★3.1 | 整机保修2年，且为2021年生产。 |  |